按采购人要求，现对询价通知书原第三章 3.2.技术要求中“技术参数与性能指标”进行更正，具体内容如下：

1.冷暖类型：冷暖电辅

2.变频/定频：变频

3.空调匹数：≥1.5P

4.适用面积：16-20㎡

5.能效比：≥5.27

6.能效等级：一级能效

7.控制方式：遥控

8.制冷剂：≥R32

9.制冷量：≥3510W

10.制冷功率：≤845W

11.制热量：≥5000W

12.制热功率：≤1250W

13.电辅加热功率：≥1000W

14.循环风量：≥640m3/h

15.室内机噪音：≤41dB

16.室外机噪音：≤51dB

17.扫风方式：上下扫风

18.电辅加热：具有

19.独立除湿：具有

20.缺氟保护设计：具有